Ивановский государственный энергетический университет

Открытая студенческая олимпиада «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА-2013»

| ШИФР |  |
| --- | --- |
| Задача 1 | 10 баллов |

Вентилятор производительностью 1 м3/с при t1 = 10 °С и р1 = 1 бар направляет атмосферный воздух ( = 28,97 кг/кмоль) в воздухоподогреватель, где он изобарно нагревается от 10 °С до 70 °С.

Определите тепловую мощность воздухоподогревателя, используя справочные данные (см. табл.), где приведены истинные массовые изобарные теплоемкости воздуха.

Ответ дать в кВт.

Таблица. Истинные массовые изобарные теплоемкости воздуха

| t, °С | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ср, кДж/(кгК) | 1,001 | 1,004 | 1,009 | 1,016 | 1,025 | 1,036 | 1,049 |

Ивановский государственный энергетический университет

Открытая студенческая олимпиада «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА-2013»

| ШИФР |  |
| --- | --- |
| Задача 2 | 10 баллов |

Насос подает воду по трубопроводу постоянного диаметра на высоту h = 2 м (см. рисунок). На выходе из насоса стоит задвижка для изменения расхода. После задвижки установлен манометр; на выходе из трубопровода давление атмосферное. Было установлено, что при полностью открытой задвижке показания манометра рм1 = 2,2 кг/см2 и расход Q1 = 5 м3/час, а при частично закрытой задвижке рм2 = 1,2 кг/см2 и расход Q2 = 5 м3/час. Необходимо получить формулу, связывающую показания манометра рм и расход Q.

(Прим. условно считать режим течения ламинарным)

Рисунок. Схема установки

Ивановский государственный энергетический университет

Открытая студенческая олимпиада «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА-2013»

| ШИФР |  |
| --- | --- |
| Задача 3 | 10 баллов |

Дан паровой барабанный котел. Известно, что расход условного топлива на котел составляет 40 т/ч, расход питательной воды через котел 450 т/ч, температура питательной воды на входе в котел 255 °С. Необходимо определить, как изменится КПД котла, если температура питательной воды на входе в котел увеличится до 265 °С.

Ивановский государственный энергетический университет

Открытая студенческая олимпиада «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА-2013»

| ШИФР |  |
| --- | --- |
| Задача 4 | 18 баллов |

Определите потерю эксергии за счет необратимости в адиабатном процессе 12* расширения газа в турбине (см. рисунок).

Исходные данные:

газ имеет молярную массу  = 30 кг/кмоль и обладает свойствами идеального газа с постоянной изобарной теплоемкостью ср = 1,12 кДж/(кгК);

параметры газа на входе в турбину t1 = 800 °С, р1 = 8 бар, на выходе из турбины р2 = 1 бар;

внутренний относительный КПД турбины oi = 0,88.

Потерю эксергии дать в расчете на 1 кг газа при температуре окружающей среды tос = 20 °С.

s2

s1

р2

р1

1

Т2

T1

s

Т

2

2*

Т2i

Ответ дать в кДж/кг.

Рисунок. Процесс адиабатного расширения газа в Т,s - диаграмме

Ивановский государственный энергетический университет

Открытая студенческая олимпиада «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА-2013»

| ШИФР |  |
| --- | --- |
| Задача 5 | 26 баллов |

Источник теплоты продуктов сгорания органического топлива (изобара АВ) обеспечивает работу цикла ПТУ 1231 (см. рисунок).

Температура продуктов сгорания топлива tг = 1700 °С, температура уходящих из парогенератора газов tух = 140 °С, температура внешней среды tос = 20 °С. Продукты сгорания топлива имеют молярную массу  = 29 кг/кмоль и обладают свойствами идеального газа с постоянной изобарной теплоемкостью ср = 1,11 кДж/(кгК).

Параметры рабочего тела ПТУ: ро = 100 бар, tо = 550 °С, рк = 0,04 бар.

Определите потери эксергии в расчете на 1 кг водяного пара, обусловленные:

1) выбросом уходящих из котла газов в окружающую среду  -еух ;

2

1

3

Q1

S

Тг

рк

ро

То

Тух

Тос

А

Т

Q2

С

В

Прод. сгорания

Qух

2) наличием разности температур между греющими газами и рабочим телом ПТУ, получающим от газов теплоту -ето.

Ответ дать в кДж/кгв.п.

Рисунок. К задаче 5: АВ – источник теплоты, 1231 – цикл ПТУ, Tос – темп. окр. среды, Tух – темп. уходящих газов

Ивановский государственный энергетический университет

Открытая студенческая олимпиада «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА-2013»

| ШИФР |  |
| --- | --- |
| Задача 6 | 26 баллов |