Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования

## «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»

Кафедра теоретических основ теплотехники

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДАВЛЕНИЕМ

И ТЕМПЕРАТУРОЙ НАСЫЩЕННЫХ ВОДЯНЫХ ПАРОВ

ПРИ ИММИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

№ 1694

Методические указания для выполнения лабораторной работы

Иваново 2007

Составители:       И.М. ЧУХИН

А.В. ПЕКУНОВА

Редактор              И.А. КОЗЛОВА

Данные методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлениям 650800 – “Теплоэнергетика”, 651100 – “Техническая физика”, 657900 – “Автоматизированные технологии и производства”, специальностей 140101, 140103, 140104, 140106, 220301, 140105 и 140404 теплоэнергетического, инженерно-физического и других факультетов, изучающих теплотехнические дисциплины.

Они включают основные теоретические положения, описание экспериментальной установки и порядок проведения опыта для выполнения лабораторной работы на имитационной модели с использованием ЭВМ по определению зависимости между давлением и температурой насыщения водяных паров и изучению изохорного процесса нагрева воды и водяного пара.

Методические указания утверждены цикловой методической комиссией ТЭФ

Рецензент

кафедра теоретических основ теплотехники ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»

# ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

при выполнении лабораторной работы

1. К выполнению работы допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности в лаборатории технической термодинамики с записью в соответствующем журнале и личной подписью студента и преподавателя, проводившего инструктаж.

2. Включение и выключение установки осуществляется только инженером или лаборантом с разрешения преподавателя.

3. Приступать к выполнению работы разрешается только после ознакомления с методикой проведения эксперимента и самим лабораторным стендом, в чем должен убедиться преподаватель.

4. Запрещается:

а) осуществлять подключение стенда к электропитанию и последующее его отключение;

б) подключать и отсоединять любые электрические кабели, провода, заземления и другие соединения оборудования;

в) притрагиваться к неизолированным частям любых проводов, к радиаторам и трубопроводам систем отопления, водоснабжения и канализации, если таковые обнаружатся;

г) работать при отсутствии света или недостаточном освещении.

5. Обо всех замеченных неисправностях на установке немедленно докладывать преподавателю, и до их полного устранения к выполнению работы не приступать.

1. Цель работы

1. Экспериментальное определение зависимости между давлением и температурой насыщения водяных паров.

2. Изучение фазовых диаграмм p,t-, p,v- и изохорного процесса нагрева воды и водяного пара.

3. Определение количества испаренной жидкой фазы воды, начиная с момента герметизации сосуда, количества теплоты, затраченной на испарение этой воды, и количества теплоты, затраченной на реализацию всего изохорного процесса.

2. Основные теоретические положения

2.1. Вода. Основные понятия, фазовые состояния и процессы ее фазовых переходов

Вода может находиться в трех состояниях: твердая фаза (снег, лед), жидкая фаза (вода), газообразная фаза (пар).

Возможно одновременное существование нескольких фазовых состояний воды при определенных параметрах [1].

Пар, находящийся в равновесном состоянии с жидкой фазой воды, из которой он образовался, называется насыщенным паром, а соответствующие ему температура и давление называются температурой и давлением насыщения.

В случае если над жидкой фазой находится только ее паровая фаза, то давление пара равно давлению жидкости, и они оба находятся в состоянии насыщения и имеют одинаковые давление и температуру (при этом кипения жидкости может и не быть).

Процесс некомпенсированного перехода вещества из жидкой фазы в паровую называется испарением.

Процесс некомпенсированного перехода вещества из твердой фазы в паровую называется сублимацией.

Процесс, противоположный сублимации, т.е. переход воды из паровой фазы непосредственно в твердую, называется десублимацией.

Процесс перехода вещества из жидкой фазы в паровую непосредственно внутри жидкости называется кипением.

Жидкая и паровая фазы воды при кипении находятся в состоянии насыщения и имеют одинаковые давления и температуры.

Любой процесс перехода воды из жидкой фазы в паровую называется парообразованием. Процесс, противоположный парообразованию, т.е. некомпенсированный переход воды из паровой фазы в жидкую, называется конденсацией.

Пар в состоянии насыщения (кипения) называется сухим насыщенным.

Двухфазная смесь "жидкость + пар" в состоянии насыщения называется влажным насыщенным паром.

Поскольку паровая и жидкая фазы воды в состоянии насыщения имеют одинаковые температуры и давления, то для влажного насыщенного пара требуется дополнительная характеристика, позволяющая определить другие его параметры. В качестве такой характеристики вводится понятие степени сухости пара X, представляющее собой отношение массы сухого насыщенного пара mс.н.п. к общей массе смеси пара и жидкости в состоянии насыщения mсм.=mс.н.п. + mж.с.н. в данном объеме:

x=mс.н.п.mс.н.п.+mж.с.н..                                  (2.1)

Отношение массы жидкости в состоянии насыщения к массе смеси пара и жидкости в состоянии насыщения называется степенью влажности  (1 - х):

1−x=mж.с.н.mс.н.п.+mж.с.н..                               (2.2)

Используя степень сухости пара, можно рассчитать удельный объем и энергетические параметры влажного насыщенного пара по соответствующим параметрам жидкости и пара в состоянии насыщения:

vx=v'+x(v - v' \) } {,                                                 (2.3)

hx=h'+x(h - h' \) =h'+ ital xr} {,                                      (2.4)

sx=s'+x(s - s' \) } {,                                                  (2.5)

ux=u'+x(u - u' \) } {.                                                 (2.6)

В формулах (2.3) - (2.6) одним штрихом обозначены параметры воды в состоянии насыщения, а двумя штрихами – сухого насыщенного пара.

Зная один из параметров влажного насыщенного пара в выражениях (2.3) - (2.6), можно найти степень сухости этого пара

x=vx−v1'v1} }  - v rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{'} } } } = {  {h rSub { size 8{x} }  - h'}  over  {r} } = {  {s rSub { size 8{x} }  - s'}  over  {s−s'=ux−u'u - u'} } } {.                       (2.7)

Пар с температурой выше температуры насыщения при данном давлении называется перегретым паром. Разность температур перегретого пара и насыщенного пара того же давления называется степенью перегрева пара.

2.2. Фазовые диаграммы р,t и р,v для воды и пара

Области существования воды в различных фазовых состояниях [1] можно представить в диаграмме р,t (рис. 2.1).

tкр

т.ф.

Рис. 2.1. Фазовая диаграмма р,t- для воды

ркр

to

рo

t

р

С

В

А

К

ж.ф.

п.ф.

Здесь линия АВ – линия фазового перехода твердой и жидкой фазы: слева от нее лед, справа – жидкость. Линия АК – линия фазового перехода жидкой и паровой фазы воды: слева от нее жидкость, справа – пар. Линия АС – линия фазового перехода твердой фазы воды и пара: слева от нее лед, справа – пар.

На линиях фазового перехода возможно существование двух фаз воды: на АВ – лед + жидкость; на АК – жидкость + пар; на АС – лед + пар. Все линии фазовых переходов имеют одну общую точку А, где возможно одновременное существование трех фаз воды, – это тройная точка воды. Она имеет температуру tо=0,01°С и давление ро=611,2 Па.

Линия АК заканчивается вверху критической точкой К с параметрами: tкр.=374,12 оС, ркр.=221,15 бар. Переход из жидкой фазы в паровую выше критической точки минует двухфазное состояние воды, т.е. осуществляется мгновенно.

В данной лабораторной работе экспериментально определяется небольшой участок линии АК диаграммы р,t при давлениях от 1 до 50 бар.

Для воды в диаграмме р,v фазовые состояния жидкости и пара показаны на рис. 2.2. На этом же рисунке показан изохорный процесс нагрева воды 12 в данной работе.

На линии х=0 находится жидкость в состоянии насыщения.

На линии х=1 – сухой насыщенный пар.

Между линиями х=0 и х=1 – влажный насыщенный пар.

Линия t=0°С – изотерма жидкости при 0°С.

Между t=0°С и х=0 находится жидкая фаза воды.

Выше х=1 – перегретый пар.

t1

t=0 оС

x1

t2

р2

v1

v1'

рнt

Рис. 2.2. Изохорный процесс водяного пара в р,v- диаграмме



1

2



2'



v1"

v

р1

рн

P

t1

tнt

x=0

x=1

К



Выше критической точки К нет видимого фазового перехода пара в жидкость или наоборот.

В данной лабораторной работе изучается процесс изохорного нагрева воды в жестком сосуде. Нагрев воды начинается из области влажного насыщенного пара (точка 1 рис. 2.2). В том случае если удельный объем воды в начале процесса больше критического, то этот процесс в р,v- диаграмме может завершиться ниже линии х=1 (ниже точки 2’, это область влажного насыщенного пара, т.к. р2<pн) или выше этой линии (точка 2, это область перегретого пара, т.к. р2>pн). Если в точке 1 удельный объем меньше критического, то завершение процесса изохорного нагрева воды может находиться или в области влажного насыщенного пара (ниже х=0), или в области жидкости (выше х=0).

2.3. Расчет изохорного процесса нагрева воды

Расчет изохорного процесса нагрева воды заключается в определении параметров воды в начале и конце процесса и определении теплоты этого процесса.

Параметры в начале процесса определяются по степени сухости х1 и давлению р1. Давление р1 определяется по показанию прибора в момент герметизации сосуда, когда из сосуда удален весь воздух путем его вытеснения насыщенным водяным паром. Начальное состояние воды (точка 1) соответствует влажному насыщенному пару, степень сухости которого определяется выражением:

x1=v1−v1'v1} }  - v rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{'} } } } } {,                                                  (2.8)

где v1, v1′ и v1′′ – удельные объемы в начале процесса влажного насыщенного пара, жидкости в состоянии насыщении и сухого насыщенного пара соответственно.

Энтальпия и внутренняя энергия водяного пара в начале процесса определяет выражениями:

h1=h1'+x1r1,                                               (2.9)

u1=h1−p1v1.                                            (2.10)

Определение параметров в конце процесса выполняется на основании известных величин v2=v1 и р2. Прежде чем определить другие параметры, необходимо выяснить, какое фазовое состояние воды в конце процесса (см. раздел 2.2). В случае если в конце процесса будет влажный насыщенный пар (р2<pн), то по давлению р2 и v2=v1 определяются его энтальпия и внутренняя энергия:

h2=h2'+x2r2,                                               (2.11)

u2=h2−p2v2,                                              (2.12)

где x2=v1−v2'v2} }  - v rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{'} } } } } { – степень сухости пара в конце процесса.

В случае если в конце процесса будет перегретый пар (р2>pн), энтальпия и внутренняя энергия его определяются по давлению р2 и температуре t2.

Теплота изохорного процесса в соответствии с первым законом термодинамики равна изменению внутренней энергии водяного пара:

q=u2−u1.                                              (2.13)

3. Описание экспериментальной установки

Рис. 3.1. Схема экспериментальной установки:

1 – указатель уровня воды; 2 – фиксатор массы воды в сосуде; 3 – прибор, фиксирующий температуру воды в сосуде; 4 – прибор, фиксирующий давление воды в сосуде; 5 – герметичная пробка; 6 – жесткий металлический сосуд; 7 – теплоизоляция; 8 – электронагреватель; 9 – включатель электропитания электронагревателя; 10 – термопара; 11 – жидкая фаза воды в сосуде; D=60 мм – внутренний диаметр сосуда; H=100 мм – высота поверхности сосуда

9

8

7

6

5

4

3

2

1

°

°

°

10

11

D

H

Схема установки представлена на рис .3.1. Основным элементом установки является толстостенный герметично закрытый стальной сосуд 6, заполненный пароводяной смесью. Внутренний диаметр сосуда D=60 мм, а высота внутренней поверхности сосуда H=100 мм. На нижнюю половину этого сосуда навит нихромовый электронагреватель 8.

Нагреватель подключается к электросети через автотрансформатор включателем 9. Паровое пространство сосуда 6 соединено с манометром 4 стальной трубкой, герметично подсоединенной к отверстию в крышке сосуда (на мат-модели установки в ЭВМ фиксируются абсолютные значения давления). Внутрь сосуда через второе отверстие в крышке впаяна гильза, в которой помещается термопара 10. Температура термопары фиксируется при помощи цифрового электронного термометра 3 (на мат-модели установки фиксируются абсолютные значения температуры t, в оС). Для уменьшения потерь теплоты в окружающую среду сосуд снабжен теплоизоляцией 7. Сосуд 6 имеет герметичную пробку 5, закрывающую отверстие в верхней его части. Отверстие предназначено для заполнения сосуда водой и выпуска воздуха при достижении водой состояния насыщения (кипения). Уровень воды в сосуде фиксируется указателем 1, а ее массовое количество – прибором 2.

4. Проведение опыта

Опыт проводится на ЭВМ с помощью программы имитационной математической модели, реализующей изохорный процесс нагрева воды в жестком сосуде.

4.1. Инструкция для пользователя программой

Программа размещена в папке ЛабРf(t) на ЭВМ в компьютерном классе кафедры ТОТ (А-333). Выполнение программы осуществляется в следующей последовательности.

1 – активизируется запускаемый файл - Station.exe и появляется запрос ввода пароля (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Окно ввода пароля

2 – вводится пароль (информация о пароле находится у преподавателя), если пароль не установлен, то просто нажимается кнопка «введите пароль» и появляется заставка выбора сферы деятельности (рис.4.2).

Рис. 4.2. Окно выбора сферы деятельности

3 – в разделе «теория-теория» можно ознакомиться с основными теоретическими положениями работы и с методикой расчета изохорного процесса водяного пара.

4 – в разделе «теория-тест» (рис.4.3 - 4.5) можно выполнить тестирование знаний студентов, полученных ими при освоении расчета изохорного процесса водяного пара.

Рис. 4.3. Окно регистрации

По нажатию кнопки «Тест» программа запрашивает данные студента. Данные о студенте заносятся в специальный файл-отчет.

Рис. 4.4. Окно ввода исходных данных

После регистрации студенту предлагается выполнить тест. Здесь студент вводит исходные данные (массу жидкости в баллоне), полученные от преподавателя, а определяемые величины – это температура и давление насыщения на х=1 в расчетном изохорном процессе и его начальная степень сухости х1 при давлении насыщения воды 0,1 Мпа. Если вычисления были верны, то после нажатия кнопки «Ответ» появляется окошко с сообщением об оценке. Допустимая погрешность в расчетах – 1%. По заданию преподавателя устанавливается или нет время на решение (таймер).

Внимание. При вводе чисел в тесте необходимо перейти на русскую клавиатуру (Ru) для отделения запятой дробной части числа

Рис.4.5. Окно результата тестирования

Оценка студента выдается на экран монитора и заносится в файл-отчет. Данные о результатах тестирования студентов в файле-отчете можно посмотреть в основном меню, нажав кнопку «Помощь», выбрав подпункт «Просмотр результатов».

Внимание Тестирование выполняется после входа в раздел «опыт».

5 – в разделе опыт (рис. 4.6) задается с помощью ползунка необходимое значение массы пароводяной смеси в сосуде в момент его закрытия в кг (диапазон 0,00057-0,00282 при этом значение 0,00057 не выбирать в связи с появлением ошибки в программе в виде выдачи ею неправильных параметров); значения температуры и давления в начале опыта постоянны и имеют значения t=5 оC и p=0.1 МПа.

Рис. 4.6. Окно экспериментальной установки

После выбора массы воды нажимается кнопка «включить» и наблюдается процесс изохорного нагрева воды. Результаты опыта (значения давления и температуры, получаемые за счет нагрева пароводяной смеси в сосуде) могут быть сохранены и распечатаны через сохраненный файл путем нажатия кнопки «Сохранить».

6 – в разделе помощь осуществляется просмотр результатов работы студентов по тесту через пароль, если он установлен.

4.2. Порядок проведения опыта

Заполнить сосуд водой. Значение массы воды в сосуде в кг задается преподавателем с помощью перемещения ползунка-уровнемера.

Кнопкой «включить» подключается электронагреватель и при выходе воздуха из сосуда в момент полного вытеснения его паровой фазой воды пробкой герметично закрывается сосуд. Нагрев воды завершатся при достижении максимального давления, на которое рассчитан сосуд. Промежуточные состояния воды фиксируются термометром и манометром в абсолютных значениях, а окончательные результаты опыта сводятся в таблицу (правая верхняя часть экрана монитора).

Результаты опыта, включая массу воды, заносят в журнал наблюдений. Преподаватель по данным этого журнала задает давление р2 для расчета изохорного процесса индивидуально для каждого студента.

Журнал наблюдений

Дата «__»______200   г.				Подпись преподавателя

Подпись студента					____________________

_______________

Атмосферное давление В=0,1 МПа

Показания термометра в лаборатории tо=5 oC

Масса воды в сосуде mсм =____ кг, задается преподавателем

| р (рн) | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t (tн) | оС |  |  |  |  |  |  |  |  |

Давление р2=____ МПа  задается преподавателем для расчета процесса.

5. Обработка результатов эксперимента

Начальная точка 1 расчетного процесса берется в момент закрытия клапана (пробки), который происходит при полном заполнении пароводяной смеси сосуда и выходе воздуха из сосуда.

Прежде чем проводить расчет, необходимо без соблюдения масштаба изобразить экспериментальный расчетный процесс нагрева воды и водяного пара в р,v- диаграмме (см. рис. 2.2). Удельный объем начала процесса фиксируется точкой 1 в P,v- диаграмме и определяется по формуле:

v1=Vmсм, 					(5.1)

где mсм – масса пароводяной смеси в кг (задается ползунком в начале эксперимента);

V – внутренний объем стального сосуда в м3.

Внутренний объем стального сосуда рассчитывается по внутреннему диаметру D и высоте сосуда Н, размеры которых приведены выше:

V=πD2H4. 					(5.2)

Степень сухости пара в начале процесса рассчитывается по формуле:

x1=v1−v1'v1} }  - v rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{'} } } } } {,					(5.3)

где v1′, v1′′ – удельные объемы кипящей жидкости и сухого насыщенного пара начального состояния, определяемые по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара.

Поскольку сосуд жесткий, процесс нагрева считается изохорным. Следовательно, вторую точку процесса можно зафиксировать конечным давлением и начальным объемом.

Далее необходимо определить фазовое состояние воды в конце процесса (точка 2). Для этого при конечном давлении р2 необходимо сравнить температуру пара t2 с температурой насыщения t2н при этом давлении. Если t2>t2н, то в конце процесса будет перегретый пар. В этом случае вся вода в сосуде перешла в паровую фазу. Для построения опытной зависимости давления воды от температуры насыщения необходимо найти температуру и давление, при которых наш процесс пересекает линию х=1 (точка 2′ рис. 2.2). Нахождение этих параметров ведется по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара [2], используя v′′=v1. После определения области состояния насыщения воды и водяного пара процесса 12′ выполняется графическое построение в масштабе зависимости давления насыщения воды и водяного пара от температуры по опытным данным Pн=f(tнопыт.) и по справочным данным [2] Pн=f(tнтабл.) на одной координатной сетке в диапазоне давлений р1–р2′. Сопоставляются опытные и табличные зависимости и делаются выводы о сходимости результатов опытных и табличных данных и характере зависимости Pн=f(tн) для воды и водяного пара.

После качественного анализа процесса выполняется его расчет. В таблицу 1 заносятся параметры всех характерных точек изохорного процесса нагрева воды.

Таблица 1. Параметры характерных точек процесса

| Точка 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | t1 | v1 | x1 | h1 | u1 |
| бар | оС | м3/кг |  | кДж/кг | кДж/кг |
| Точка 2′ (x=1) |  |  |  |  |  |
| p2’ | t2’н | h2’ | u2’ |  |  |
| бар | оС | кДж/кг | кДж/кг |  |  |
| Точка 2 |  |  |  |  |  |
| p2 | t2 | t2н | x2 | h2 | u2 |
| бар | оС | оС |  | кДж/кг | кДж/кг |

В результате расчета определяется количество испаренной жидкой фазы воды, начиная с момента герметизации сосуда, количество теплоты, затраченной на испарение этой воды, и количество теплоты, затраченное на реализацию всего процесса 12.

Определение массы испаренной жидкости

Масса жидкой фазы воды в момент герметизации сосуда (точка 1 рис.2) определяется выражением

m1ж=mсм(1−x1). 					(5.4)

В том случае, если процесс 12 завершается в области перегретого пара или на линии х=1, вся эта жидкая фаза воды будет испарена (mисп=m1ж). При завершении процесса в области влажного насыщенного пара масса испаренной жидкой фазы воды будет соответствовать величине

mисп=mсм(х2−x1),				(5.5)

где x2=v1−v2'v2} }  - v rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{'} } } } } { – степень сухости пара в конце процесса его изохорного нагрева.

Определение теплоты изохорного процесса

Количество теплоты, идущее только на образование паровой фазы в данном процессе, можно рассчитать двумя методами.

Упрощенный метод

В зависимости от области завершения процесса изохорного парообразования определяется увеличение удельной внутренней энергии пара в этом процессе

Δuисп=u2'−u1=h2'−h1−v1(p2'−p1),			(5.6)

Δuисп=u2x−u1=h2x−h1−v1(p2x−p1).			(5.7)

Выражение 5.6 относится к завершению процесса в перегретом паре, а выражение 5.7 – во влажном насыщенном паре.

Количество теплоты, затраченное на испарение жидкой фазы воды, начиная с момента герметизации сосуда, соответствует выражению

Qисп=mсмΔuисп.					(5.8)

Полное количество теплоты процесса 12 рассчитывается по выражению

Q=mсм(u2−u1)=mсм(h2−h1−v1(p2−p1)).		(5.9)

Все результаты расчета процесса сводятся в таблицу 2.

Точный метод

В этом методе оценивается теплота, имеющая отношение только к массе испаренной паровой фазы воды (mисп). Это количество испаренной воды в начале процесса имеет внутреннюю энергию жидкости в состоянии насыщения (u1’), а в конце процесса – внутреннюю энергию сухого насыщенного пара (u2’=u2” или u2x”). По таблицам [2] определяются значения энтальпии и удельного объема воды в состоянии насыщения в начале процесса (h1’ и v1’) и энтальпия и удельный объем сухого насыщенного пара в конце процесса парообразования (h2’ , v2’” или h2х” , v2”). Определение увеличения удельной внутренней энергии в процессе парообразования в этом случае соответствует выражениям:

Δuисп=u2'−u1'=h2'−h1'−(v2'} } size 12{p rSub {2 rSup { size 6{'} } } } size 12{ - v rSub {1}  rSup {'} } size 12{p rSub {1} } size 12{ \) }} {,			(5.10)

Δuисп=u2x} }  - u rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{'} } =h rSub { size 8{2x} }  rSup { size 8{−h1'−(v2} } p rSub { size 8{2x} }  - v rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{'} } p rSub { size 8{1} }  \) } {.			(5.11)

Выражение 5.10 относится к завершению процесса в перегретом паре, а 5.11 – во влажном насыщенном паре.

Количество теплоты, затраченное на испарение жидкой фазы воды, начиная с момента герметизации сосуда, соответствует выражению

Qисп=mиспΔuисп.					(5.12)

Все результаты расчета процесса сводятся в таблицу 2.

Таблица 2. Результаты расчета процесса изохорного нагрева воды

| Упрощенный метод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mсм | mисп | Δuисп | Qисп | u2-u1 | Q |
| кг | кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг |
| Точный метод |  |  |  |  |  |
| mсм | mисп | Δuисп | Qисп | u2-u1 | Q |
| кг | кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг |

6.Требования к оформлению отчета

Отчет должен включать следующие разделы.

- Цель работы.

- Задание.

- Схема экспериментальной установки.

- Журнал наблюдений, подписанный преподавателем.

- Расчет значений давления насыщения и температуры насыщения изохорного процесса нагрева воды на х=1, а также степени сухости начала этого процесса х1 по заданной в опыте массе воды в баллоне при Р=0,1 МПа (когда в баллоне закрывается пробка, а вода и пар в состоянии насыщения).

- Построение в масштабе функциональных зависимостей Pн=f(tнопыт.), Pн=f(tнтабл.) на одной координатной сетке и их анализ.

- Таблица параметров характерных точек процесса.

- Расчет по определению массы испаренной жидкой фазы воды, начиная с момента герметизации сосуда.

- Расчет количества теплоты, затраченной на испарение жидкой фазы воды в процессе по упрощенному и точному методам (задается преподавателем).

- Расчет количества теплоты, затраченного на реализацию всего изохорного процесса.

- Таблица сводных данных результатов расчета изохорного процесса нагрева воды.

7. Контрольные вопросы для отчета по работе

- Поясните принцип работы экспериментальной установки.

- Чем объясняется разница теплоты, затраченной на испарение жидкой фазы воды по упрощенному и точному методам ?

- На что расходуется разница теплоты, идущей на испарение жидкой фазы воды в опыте, определенной по упрощенному и точному методам, и как ее можно еще рассчитать?

- Что такое состояние насыщения воды и пара?

- Какой пар называется влажным?

- Какой пар называется сухим насыщенным?

- Какой пар называется перегретым?

- Что такое теплота парообразования, и как она определяется?

- Что такое степень сухости пара?

- Что такое влажность пара?

- Изобразите фазовую р,t- диаграмму воды и водяного пара и покажите на ней участок, который вы определяли в опыте.

- Какие фазовые состояния воды и водяного пара на пограничных кривых х=0 и х=1?

- Как вычисляют энтальпию сухого насыщенного и перегретого пара?

- Как вычисляют внутреннюю энергию влажного и сухого насыщенного пара?

- Изобразите фазовые диаграммы p,v, Т,s и h,s для воды и водяного пара.

- Какой процесс водяного пара реализуется в данном процессе? Изобразите его в p,v-, Т,s- и h,s- диаграммах.

- Чему равна степень сухости пара, если его влажность равна 0,1?

- Можно ли получить перегретый пар при t=200C?

- Какое фазовое состояние имеет Н2О при давлении 1,5 МПа и температуре 1000С?

- При p=0,9 МПа вода нагрета до t=1500С. На сколько градусов еще нужно нагреть воду, чтобы началось кипение?

- При каком давлении кипит вода, имеющая температуру 1900С?

- Определите фазовое состояние водяного пара, если давление его 1,5 МПа, а температура 198,280С.

- Определите фазовое состояние воды при температуре t=2000С и энтальпии h=852,4 кДж/кг.

- Плотность воды 800 кг/м3 при температуре 3000С. Определите ее фазовое состояние.

- Определите фазовое состояние 5 кг воды, занимающей 10 м3 при 1200С.

- Найдите массу 1м3 влажного насыщенного пара при давлении 1,2 МПа и степени сухости х=0,75.

- Найдите давление, удельный объем и плотность воды, если она находится в состоянии кипения при температуре 2500С.

- В паровом котле находится 10 м3 воды и 5 м3 сухого насыщенного пара при давлении 50 бар. Определите удельный объем смеси.

- Определите состояние и параметры (р, v, h) водяного пара, имеющего t=200C и s=6 кДж/(кг·К).

- Определите внутреннюю энергию сухого насыщенного пара при р=10 МПа.

- Состояние водяного пара задано параметрами р=10 бар и v=0,0159 м3/кг. Определите его энтальпию и внутреннюю энергию.

##### Библиографический список

1. Чухин, Иван Михайлович. Термодинамические свойства реальных газов и паров: учеб. пособие / И.М.Чухин, В.И.Коновалов; Министерство образования Российской Федерации, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина. – Иваново, 2003. – 100 с.

2. Александров, Алексей Александрович. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: справ. / А.А.Александров, Б.А.Григорьев. – М.: Изд-во МЭИ, 1999. – 168 с.

3. Зубарев, Владимир Николаевич. Практикум по технической термодинамике: учеб. пособие для вузов / В.Н.Зубарев, А.А.Александров, В.С.Охотон. – М: Энергоатомиздат, 1986. – 304 с.

##### Содержание

Требования по технике безопасности …………………………………... 3

1. Цель работы….…………………………………………………………… 4

2. Основные теоретические положения ………………………………... 4

2.1. Вода. Основные понятия, фазовые состояния и процессы ее фазовых переходов …...…………………………………………………… 4

2.2. Фазовые диаграммы р,t- и р,v- для воды и пара…………………. 6

2.3. Расчет изохорного процесса нагрева воды………..……………… 7

3. Описание экспериментальной установки ..………………………….. 9

4. Проведение опыта …………………………..………………………… 10

4.1. Инструкция для пользователя программой ..…………………… 10

4.2. Порядок проведения опыта ……………..………………………… 13

5. Обработка результатов эксперимента …………....………...……... 14

6. Требования к оформлению отчета …...……….……………………. 17

7. Контрольные вопросы для отчета по работе ……………………... 18

Библиографический список ……………..……………………………..19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДАВЛЕНИЕМ

И ТЕМПЕРАТУРОЙ НАСЫЩЕННЫХ ВОДЯНЫХ ПАРОВ

ПРИ ИММИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

## Методические указания для выполнения лабораторной работы

## Составители: ЧУХИН Иван Михайлович

ПЕКУНОВА Анна Витальевна

## Редактор Н.Н. Ярцева

Лицензия ИД № 05285 от 4.07.01 г.

Подписано в печать     ..2007 г.             Формат 6084 I/16.

Бумага писчая. Печать офсетная. Усл.печ.л. 1,16.

Тираж 100 экз.

Заказ

ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина»

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34.

Отпечатано в РИО ГОУВПО ИГЭУ